宇泛智能人脸识别设备部署文档

准备

- 首先确定宇泛人脸设备的设备型号（M5201-GH）、软件型号（4.0.15），看是否是我们对接过的，就对接了这一版，用其他的可能会有问题

设备型号可在设备标签上看，软件型号可用网页登陆查看（IP+端口号8090）

如发现软件版本不对，也可通过网页登陆人脸，进行固件升级

升级软件包如下

确定好后就可按照以下方法进行调试

- 泛宇人脸设备一台

- 网线一根（与设备相连）

- 电脑一台，需要与设备在同一网段内

基本步骤

- 设备连接网线，然后通电

- 等待系统开机后，屏幕右上角会显示出来设备IP地址（设备默认是自动获取IP）

- 打开设备调试工具（NewFaceTool.exe），如下图（可放大）：

- 在设备IP处输入当前设备IP

- 单击【创建连按】

- 在原密码、新密码处输入设备密码：S6iWBPFC5gskJ2M，单击【设置密码】

- 单击【读取序列号】测试一下，如果读取到，表示前面步骤设置成功

- 默认设备是DHCP获取IP，这里改为固定IP

  - 设备IP输入：分配给设备的固定IP

  - 网关、DNS依次填写

  - DHCP改为：手动配置模式

  - 单击【设置IP】

  - 5秒后，单击【重启设备】

- 在【设备参数】下，【串口模式】选择不输出，然后单击【设置参数】

  - 设备名称、LOGO可按需调整

网页登陆更新软件、更改密码

后台配置

注：

1、调试宇泛人脸对应的边缘云版本202105p27及其以上

2、设备密码按照文档填写，不能更改。

3、设备如何恢复出厂设备：人脸设备下方，网线、电源线旁边有个白线，白线末端上面有盖，盖子打开，有一个黑色按钮，长按8秒，设备会重启，开始恢复。